哈尔滨理工大学

《大学生电子设计基础训练》

项目报告

项目1_  流水灯的实现

班级：___测控23-5___

姓名：____郭晟芃____

学号：__2305010504__

一、项目目的

1掌握51单片机定时器的结构和组成原理；

2掌握KeilC51编程对定时器的操作;

二、项目要求

1.基本电子器件的认识及发光管的工作原理；

2.电子器件的参数与描述；

3. 8个流水灯的实现；

4.光立方的实现（选做）；

5.电子设计竞赛报告写作方法；

6.简单单片机编程；

7.至少实现3种流水灯效果。

三、学习板流水灯系统

1.LED工作原理

LED即发光二极管，是一种电-光转换器件，通过半导体材料的电子复合与光子发射的过程来产生光，具有能效高、寿命长、小尺寸、色温可调、快速响应等优点因而在近年被广泛使用。

2.LED流水灯工作原理和组成结构。

八个LED与单片机P2口之间以共阳极的方式进行连接，并在LED与P2口之间串接了470Ω的电阻用于保护LED灯，当P2口处于低电平时，LED亮起，当P2口高电平时，LED熄灭。

3.软件设计

样式1：一位流水灯从左往右：

- #include "reg52.h"

- #define LED P2

- typedef unsigned char u8;

- typedef unsigned int u16;

- void delay(u16 time){

- while(time--);

- }

- u8 i = 0;

- void main(){

- while(1){

- for(i=0;i<8;i++){

- LED = ~(0x01<<i);

- delay(50000);

- }

- }

- }

样式2：两位流水灯从左往右：

- #include "reg52.h"

- #include "intrins.h"

- #define LED P2

- typedef unsigned char u8;

- typedef unsigned int u16;

- void delay(u16 i){

- while(i--);

- }

- u8 i = 0;

- void main(){

- LED = 0xfc;

- while(1){

- LED = _crol_(LED,1);

- delay(20000);

- }

- }

样式3：一位流水灯从左往右再从右往左：

- #include "reg52.h"

- #define LED P2

- typedef unsigned char u8;

- typedef unsigned int u16;

- void delay(u16 i){

- while(i--);

- }

- u8 i = 0;

- void main(){

- while(1){

- for(i=0;i<8;i++){

- LED = ~(0x01<<i);

- delay(20000);

- }

- for(i=8;i>0;i--){

- LED = ~(0x01<<i);

- delay(20000);

- }

- }

- }

四、总结（含截图）

这是我用51单片机做的第一个实验，也是一个单片机入门的经典程序——LED流水灯。在这个实验中，我学会了如何使用C语言对单片机进行编程控制它进行指定的操作。

在这次实验中，我学会了如何使用keil软件对单片机进行编程，用STC-ISP下载程序，了解到了单片机的内部原理，对计算机组成和电路有了一个初步的认知。

哈尔滨理工大学

《大学生电子设计基础训练》

项目报告

项目2____LED数码管秒表___

班级：___测控23-5___

姓名：____郭晟芃____

学号：  _2305010504_

一、项目目的

1.掌握51单片机定时器和中断的结构和组成原理；

2.掌握KeilC51编程对定时器和中断的操作;

二、项目要求

1.显示器件及独立按键工作原理；

2.键盘按键处理原理及实现；

3.单片机的定时器及中断编程方法。

4.外部中断按键工作原理；

5.用2位数码管显示计时时间，最小计时单位为“百毫秒”，计时范围0.1～9.9s。当第1次按一下计时功能键时，秒表开始计时并显示；第2次按一下计时功能键时，停止计时，将计时的时间值送到数码管显示；如果计时到9.9s，将重新开始从0计时；第3次按一下计时功能键，秒表清0。再次按一下计时功能键，则重复上述计时过程。

三、数码管显示器的操作

1. 8位数码管显示器的工作原理和组成结构。

原理图 1

本次实验使用的是共阴极数码管，其 8 个发光二极管的阴极在数码管内部全部连接在一起，所以称“共阴”，而它们的阳极是独立的，通常在设计电路时一般把阴极接地。当我们给数码管的任意一个阳极加一个高电平时，对应的这个发光二极管就点亮了，用人眼视觉暂留和数码管显示的余晖的原理，通过对显示的数字进行延迟就能达到显示多个数字的效果。

如错误!未找到引用源。所示，多位数码管的段选端由P2.0、P2.1、P2.2通过一个74HC138芯片控制，位选端由P0口通过一个74HC245芯片控制。

原理图 2

2.独立按键与外部中断

当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求，要求 CPU 暂停当前的工作，转而去处理这个紧急事件，处理完以后，再回到原来被中断的地方，继续原来的工作，这样的过程称为中断。本次实验通过独立按键触发外部中断的形式实现按键的读取，如错误!未找到引用源。所示，按键K3连接在单片机的P3.2口(外部中断0)，通过对外部中断0的操作即可进行按键的读取。

3.软件设计

//main.c文件

主函数 计时器中断函数 按键检测函数

- #include "smg.h"

- #include "public.h"

- #include "beep.h"

- static key_value = 0;                   //保存按键按下的次数

- u8 times[2] = {0,0};        //用于存储时间的值

- void time_0_set(){                      //定时器0设置

- EA = 1;

- ET0 = 1;

- TMOD |= 0x01;

- TH0 = 0xFC;

- TL0 = 0x66;

- }

- void init_set(){                        //外部中断0设置

- EX0 = 1;

- EX1 = 1;

- IT0 = 1;

- IT1 = 1;

- }

- void main(){

- time_0_set();

- init_set();

- while(1){

- smg(times);

- }

- }

- void key() interrupt 0{

- delay_10us(1000);

- beep(200);

- if(P3^2 == 0){

- if(key_value == 0){

- TF0 = 0;

- TR0 = 1;

- key_value++;

- IE0 = 0;

- }

- else if (key_value == 1)

- {

- TF0 = 0;

- TR0 = 0;

- key_value++;

- IE0 = 0;

- }

- else if(key_value == 2){

- u8 j;

- for(j=0;j<2;j++){

- times[j] = 0;

- TF0 = 0;

- }

- key_value = 0;

- IE0 = 0;

- }

- }

- }

- void time() interrupt 1{

- static u16 i = 0;

- TH0 = 0xFC;

- TL0 = 0x66;

- i++;

- if(i == 100){

- times[1]++;

- if(times[1] == 10){

- times[0]++;

- times[1] = 0;

- if(times[0] == 10){

- times[0] = 0;

- }

- }

- i = 0;

- }

- TF0 = 0;

- TR0 = 1;

- }

//smg.c文件

- #include "smg.h"

- //共阴极数码管段码

- u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,

- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

- u8 gsmg_code_dot[10] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,

- 0xff,0xef};

- void smg(u8 dat[])

- {

- u8 i;

- for(i=0;i<8;i++)

- {

- switch(i)//位选

- {

- case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;

- case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;

- case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;

- case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;

- case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;

- case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;

- case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;

- case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;

- }

- if(i==0){

- SMG_A_DP_PORT=gsmg_code_dot[dat[i]];//传送段选数据

- }

- else if(i==1){

- SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[dat[i]];//传送段选数据

- }

- else{

- SMG_A_DP_PORT=0x00;

- }

- delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定

- SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

- }

- }

//smg.h文件

- #ifndef _smg_H

- #define _smg_H

- #include "public.h"

- #define SMG_A_DP_PORT   P0

- //数码管位选控制

- sbit LSA=P2^2;

- sbit LSB=P2^3;

- sbit LSC=P2^4;

- void smg(u8 dat[]);

- #endif

四、总结（含截图）

在这次项目中，我对定时器的结构、工作方式和外部中断等有了更深入的了解和掌握。此外，我还掌握了如何使用数码管进行动态显示，如何驱动无源蜂鸣器发出声音。此外，此次项目涉及到多种外设，进一步锻炼了我对多种外设的综合使用能力，促使我学会了C语言的多文件编译，进一步了解了C语言的编译原理与预处理器的使用。

在这次实验中，我也遇到了许多问题，但经过我不断的调试和查找资料，最后这些问题都迎刃而解。我相信，经过我不断的努力，我的编程能力会越来越熟练。

哈尔滨理工大学

《大学生电子设计基础训练》

项目报告

项目3___多功能电子钟___

班级：___测控23-5___

姓名：____郭晟芃____

学号：  _2305010504_

一、项目目的

1掌握51单片机定时器的结构和组成原理；

2掌握KeilC51编程对定时器的操作

二、项目要求

1.掌握多功能按键工作原理；

2.根据实际需要合理地选择定时/计数器的工作模式和工作方式；

3.会计算定时/计数器的计数初值，并能正确地装入计数初值；

4.编写利用数码管显示、蜂鸣器发生的定时中断服务程序。

5.完成对多位数码管的秒、分钟、小时的显示操作，要具有倒计时和闹钟的功能。

三、多功能电子钟系统

原理图 3

1. 51单片机实现按键检测

如原理图 4所示，K1、K2、K3、K4一公共端接地，另一端单片机I/O口，当按键按下时， I/O口被拉到低电平使按键有效。当机械触电断开闭合时，由于机械触电的弹性作用，一个开关在闭合时不会马上稳定地接通，在断开时也不会一下子断开，所以，在开关闭合及断开的瞬间会伴随一连串的抖动，单片机会检测出来，因此需要进行按键消抖，通常在检测到按键第一次按下时进行一个1ms的延时用于等待抖动结束以达到消抖的目的。

2.8位数码管电子钟

（1）8位数码管显示

原理图 5

本次实验使用的是共阴极数码管，其 8 个发光二极管的阴极在数码管内部全部连接在一起，所以称“共阴”，而它们的阳极是独立的，通常在设计电路时一般把阴极接地。当我们给数码管的任意一个阳极加一个高电平时，对应的这个发光二极管就点亮了，用人眼视觉暂留和数码管显示的余晖的原理，通过对显示的数字进行延迟就能达到显示多个数字的效果。

如原理图 5所示，多位数码管的段选端由P2.0、P2.1、P2.2通过一个74HC138芯片控制，位选端由P0口通过一个74HC245芯片控制。

（2）51单片机定时器

定时/计数器实质上是加一的计数器。内部/外部脉冲让它不断加一，当定时/计数器溢出时，定时/计数器的溢出相应的中断标志位置1，并向CPU发出中断请求，进入中断服务函数。如果定时/计数器工作为定时模式，则表示时间已到；如果工作于计数模式，则表示计数值已满。

3.软件设计

主函数							计时器中断函数

按键控制函数

/****************************

源码见:	https://github.com/EERNINUO/School_project/tree/main//电子设计基础/多功能数字钟/多功能数字钟

****************************/

四、总结（含截图）

在这次项目中，我对51单片机定时器的结构、工作方式有了更深入的了解和掌握。同时也对8位数码管的使用有了更深一步的理解。同时，我还对C语言数组的操作有了更深一步的理解，明白了如何对数组进行操作，使不同函数能够相互配合

在这次实验中，我也遇到了许多问题，例如51单片机默认无法使用递归，但经过我不断的调试和查找资料，最后这些问题都迎刃而解。我相信，经过我不断的努力，我的编程能力会越来越熟练，直至能够独立解决问题。